因為音效卡可能會有更動，所以 啟動twinkle前，可以重新設定音效卡，目前使用的音效卡名稱為AS311

- 查詢音效卡號

--指令  aplay -l

--結果 如下

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]

Subdevices: 8/8

Subdevice #0: subdevice #0

Subdevice #1: subdevice #1

Subdevice #2: subdevice #2

Subdevice #3: subdevice #3

Subdevice #4: subdevice #4

Subdevice #5: subdevice #5

Subdevice #6: subdevice #6

Subdevice #7: subdevice #7

card 1: AS311 [AVerMedia Speakerphone AS311], device 0: USB Audio [USB Audio]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 2: vc4hdmi [vc4-hdmi], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

- 音效卡 1 是需要設定的相對音效卡，需要修改兩處設定

--預設音效卡路徑為 /etc/asound.conf

defaults.ctl.card 1         其中 1為需要設定內容

defaults.pcm.card 1          其中 1為需要設定內容

defaults.timer.card 1       其中 1為需要設定內容

--twinkle 指定的音效卡，修改路徑為 /home/pi/.twinkle/twinkle.sys ，內文中的

dev_ringtone=alsa:plughw:1,0        其中 1為需要設定內容

dev_speaker=alsa:plughw:1,0         其中 1為需要設定內容

dev_mic=alsa:plughw:1,0            其中 1為需要設定內容